別表２の書式①

- 集会所建設整備項目表

整備状況欄には、該当する方へ○を付ける。該当する特定施設等がない場合は斜線を記入する。

１　出入口

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 戸に衝突の防止措置があるか（全面が透明な戸の場合） | 適 ･ 否 |  |
| ② | 利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できるか（自動ドアの場合） | 適 ･ 否 |  |

- ２　廊下等

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表面は粗面で滑りにくい材料で仕上げているか | 適 ･ 否 |  |
| ② | 点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）*１ | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 通行の支障となる突出物はないか （通行の安全上支障が生じないよう措置が講じられた場合を除く。） | 適 ･ 否 |  |

注意１　*１印は、以下の場合を除く。

・勾配が1/20以下の傾斜部分の上端に近接する場合

・高さ16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜部分の上端に近接する場合

- ３　階段（その踊場を含む）

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 手すりを両側に設けているか（踊場を含む。） | 適 ･ 否 |  |
|  | 表面は粗面で滑りにくい材料で仕上げているか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 段は色の明度、色相又は彩度の差により識別しやすいものか | 適 ･ 否 |  |
| ④ | 段鼻の突き出しがなく、蹴込みは2cm以下か | 適 ･ 否 |  |
| ⑤ | 点状ブロック等の敷設（段部分の上端に近接する踊場の部分）*１ | 適 ･ 否 |  |
| ⑥ | 原則として主たる階段を回り階段としていないか | 適 ･ 否 |  |
| ⑦ | 踏面の両側に、側壁又は2cm以上の立上がり部があるか | 適 ･ 否 |  |

注意１　*１印は、以下の場合を除く。

・段部分と連続して両側に手すりを設ける場合

- ４　傾斜路

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 手すりを両側に設けているか（勾配1/12以下で高さ16㎝以下の傾斜部分は免除） | 適 ･ 否 |  |
| ② | 表面は粗面で滑りにくい材料で仕上げているか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 前後の廊下等と識別しやすいものか | 適 ･ 否 |  |
| ④ | 点状ブロック等の敷設（傾斜部分の上端に近接する踊場の部分）*１ | 適 ･ 否 |  |
| ⑤ | 両側に側壁又は5cm以上の立上がり部があるか | 適 ･ 否 |  |

注意１　*１印は、以下の場合を除く。

・勾配が1/20以下の傾斜部分の上端に近接する場合

・高さ16㎝以下で勾配1/12以下の傾斜部分の上端に近接する場合

・段部分と連続して両側に手すりを設ける場合

- ５　便所

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 車いす使用者用便房を設けているか（１以上） | － |  |
|  | ⑴ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑵ 車いすで円滑に利用できる十分な空間が確保されているか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑶ 床の表面は滑りにくい仕上げであるか | 適 ･ 否 |  |
| ② | 次の手洗器を設けているか | － |  |
|  | ⑴ 車いす使用者の利用に配慮した高さであり、下部に空間があるか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑵ 手洗器具は容易に操作できるか | 適 ･ 否 |  |
|  | 次の小便器を設けているか（男子用小便器のある便所を設ける場合） | － |  |
|  | ⑴ 床置式、壁掛式（受け口の高さが35cm以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けているか（１以上） | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑵ 小便器の両側に手すりが適切に配置されているか（１以上） | 適 ･ 否 |  |

６　エレベーター

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | かご及び昇降路の出入口の幅は80㎝以上であるか | 適 ･ 否 |  |
| ② | 乗降ロビーは高低差がなく、幅1.5m×奥行1.5m以上あるか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けているか | 適 ･ 否 |  |
| ④ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | 適 ･ 否 |  |
| ⑤ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | 適 ･ 否 |  |
| ⑥ | かご内の両側面に手すりを設けているか | 適 ･ 否 |  |
| ⑦ | かご内に鏡を設けているか | 適 ･ 否 |  |
| ⑧ | 戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか | 適 ･ 否 |  |

７　敷地内の通路

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか | 適 ･ 否 |  |
| ② | 段がある部分 | － |  |
|  | ⑴ 手すりを両側に設けているか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑵ 識別しやすいものか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑶ 段鼻の突き出しがなく、蹴込みは2cm以下であるか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 傾斜路 | － |  |
|  | ⑴ 手すりを両側に設けているか（勾配1/12以下で高さ16㎝以下又は勾配1/20以下の傾斜部分は免除） | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑵ 前後の通路と識別しやすいものか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑶ 両側に側壁又は5cm以上の立上がり部があるか | 適 ･ 否 |  |
| ④ | 通行の支障となる突出物はないか （通行の安全上支障が生じないよう措置が講じられた場合を除く。） | 適 ･ 否 |  |
| ⑤ | 排水溝の溝ぶたは、白杖、車いす等の使用者の通行に支障のない構造か | 適 ･ 否 |  |

８　移動等円滑化経路

（１）各経路

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 次の各経路に階段・段が設けられていないか（傾斜路等を併設する場合は免除） ⑴ 道等から利用居室まで（直接地上へ通じる出入口のある階に設けるものに限る。⑵、⑶において同じ。） ⑵ 利用居室から便所まで ⑶ 車いす使用者用駐車施設から利用居室まで | 適 ･ 否 適 ･ 否 適 ･ 否 |  |

- （２）出入口

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 幅は85㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車いす使用者が直進できる場合は、80cm以上) | 適 ･ 否 |  |
| ② | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がないか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 直接地上へ通じる主要な出入口 | － |  |
|  | ⑴ 幅は90cm以上であるか | 適 ･ 否 |  |
|  | ⑵ 屋根又はひさしを設けたか | 適 ･ 否 |  |

（３）廊下等

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 幅は1.2m以上であるか | 適 ･ 否 |  |
| ② | 戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に高低差がないか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 手すりを設けたか | 適 ･ 否 |  |

（４）傾斜路

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 幅は1.2m以上（階段に併設する場合は90cm以上）であるか | 適 ･ 否 |  |
| ② | 勾配は1/12以下（高さ16㎝以下の場合は1/8以下）であるか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 高さ75㎝を超えるものにあっては、高さ75㎝以内ごとに踊場を設けているか | 適 ･ 否 |  |
| ④ | 踊場（③で設けたものに限らず）の踏幅は1.5m以上であるか | 適 ･ 否 |  |

９　視覚障害者移動等円滑化経路

（道等から案内設備までの１以上の経路に係る基準）*１

|  | 整 備 項 目 | 整備状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 線状ブロック等及び点状ブロック等の敷設又は音声等により誘導する設備の設置（進行方向を変更する必要のない風除室は免除） | 適 ･ 否 |  |
| ② | 車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか | 適 ･ 否 |  |
| ③ | 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか *２ | 適 ･ 否 |  |

注意１　*1印は、以下の場合を除く。

・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口までの経路を整備してある場合

注意２　*２印は、以下の場合を除く。

・勾配が1／20以下の傾斜部分の上端に近接する場合

・高さが16㎝以下で勾配が1／12以下の傾斜部分の上端に近接する場合

・段又は傾斜部分と連続して両側に手すりが設けられている踊り場である場合